Повышение эффективности производства водорода для процессов нефтепереработки путем рециркуляции отбросного газа КЦА на стадию парового риформинга

Козлов Д.Н.

Студент, 1 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: sawinon979@gmail.com

Более 85 % мирового водорода производится с применением короткоцикловой адсорбции (КЦА) — технологии, обеспечивающей чистоту продукта свыше 99 % и традиционно работающей в связке с паровым риформингом природного газа [1]. Степень извлечения водорода составляет 60-90 %; а хвостовой или отбросной газ (с преимущественным содержанием водорода и метана) сжигается в печи риформинга в качестве топлива.

Возврат хвостового газа на стадию риформинга позволяет частично заместить природный газ метаном из отбросной фракции и повысить степень извлечения водорода. Рециркуляция требует контроля теплового баланса печи и накопления инертных примесей CO2 и N2. Накопление диоксида углерода критично для работы установки, и одно из решений заключается в введении блока аминовой очистки. Азот может выводиться с продуктовым водородом, так как не является катализаторным ядом гидропроцессов, однако при дальнейшей эксплуатации требуется увеличение давления в системе [2, 3].

В ходе работе выполнены материальный и тепловой балансы установки паровой конверсии метана; с помощью программного комплекса Aspen смоделирована работа блока КЦА, что позволило оценить степень извлечения водорода и его чистоту. Ключевым условием предложенной схемы является поддержание постоянного расхода метана в реакционной зоне, что обеспечивает стабильность тепловой нагрузки печи. Возврат отбросного газа после компримирования и смешения с сырьевым потоком риформинга позволяет дополнительно извлекать до 20-25 % H2, содержащегося в хвостовой фракции.

Показано, что рециркуляция отбросной фракции КЦА на стадию риформинга является перспективным направлением модернизации водородных установок: снижается удельный расход природного газа, растет суммарная производительность по водороду, сокращаются потери сырья. Дальнейшие исследования предполагают технико-экономическую оценку предложенной схемы в промышленном масштабе.

Выражаю благодарность своему научному руководителю Сосне Михаилу Хаймовичу за ценные советы при выполнении работы.

Литература

1. Performance evaluation of pressure swing adsorption for hydrogen separation from syngas and water-gas shift syngas / Krotki A., Bigda. J., Spietz T., Ignasiak K., Matusiak P., Kowol D. // Energies. 2025. Vol. 18. No. 8. P. 1887.

2. Исследование возможности использования газа с различным содержанием азота для производства аммиака / Сосна М.Х., Ковалева Д.А., Максимова Д.В., Козлов А.М. // Теоретические основы химической технологии. 2025. No. 1. С. 57-61.

3. Study on the mass transfer characteristics of hydrogen in heavy oil by a modified dynamic pressure step method / T. Jiang, Q. Yu, Y. Song, Q. Tan, W. Su, X. Yang, Z. Chem, C. Xu // Petroleum Science. 2025. No. 3. P. 1360-1369.