Газизова Диана Дамировна

Совершенствование процесса разделения пирогаза на установке пиролиза – проблемы и пути их решения

Магистрант

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Научный руководитель: к.х.н., доцент Григорьева Наталья Анатольевна, Губкинский университет

АННОТАЦИЯ

Основными проблемами при эксплуатации установок разделения пирогаза являются: устаревание технологического оборудования, несовершенство технологического оформления установки, нерегенерируемость катализаторов гидрирования ацетилена в реакторе гидрирования, а также образование полимеров в результате побочных реакций в реакторе гидрирования. Предложенный вариант модернизации установки с целью повышения качества товарной этиленовой фракции позволит решить указанные выше проблемы, связанные с эксплуатацией устаревшего оборудования, а также увеличить выход и качество товарной этиленовой фракции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Пирогаз, разделение пирогаза, ингибитор, полимеризация, гидрирование, реактор.

Современные технологические и рыночные стандарты требуют высокой чистоты этиленовой фракции (минимум примесей, низкое содержание ацетилена и алкинов, дезактивирующих катализаторы, минимальное содержание полимеров в этилене), что предъявляет повышенные требования к методам разделения и очистки пирогаза. Так, в товарном этилене должны отсутствовать примеси полимеров, а также ацетилена после реактора гидрирования ацетилена на установке разделения пирогаза.

C целью увеличения эффективности установки выделения товарной этиленовой фракции необходимо внедрять технические решения, направленные на снижение энергопотребления установки газоразделения пирогаза, а также на повышение качества продукции. На практике это осуществляется следующими методами: улучшением технологий газоразделения пирогаза, а также внедрением изменений в конструкционное оформление оборудования.

В работе приведен сравнительный анализ предлагаемых вариантов улучшения технологии газоразделения пирогаза, применение которых приводит к повышению выхода товарной этиленовой фракции. Выбор метода модернизации зависит от полученного экономического эффекта, а также от характеристик получаемых товарных продуктов и  пара метров проведения процесса.

ЛИТЕРАТУРА:

- Соловьев Н.В., Качалова Т.Н. Модернизация отделения газоразделения пирогаза с выделением товарного этилена // Вестник Казанского технологического университета. – 2015. – № 15. – С. 98-100.

- Качалова Т.Н., Хайруллина Л.И. Модернизация узла гидрирования этан-этиленовой фракции // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – № 10. – С. 230-231.