Газовая хромато-масс-спектрометрия для анализа содержимого античных амфор: особенности пробоподготовки

Ильичева М.А.1, Пельве К.Ю.2,3

Аспирант, 2 год обучения

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва, Россия

3Институт археологии Российской академии наук

E-mail: milicheva2000@gmail.com

В настоящее время все более актуальными являются исследования на стыке гуманитарных и естественных наук.  В частности, физико-химические методы анализа активно используются в археологии, а именно для идентификации органических компонентов, сохранившихся внутри или на поверхности древних керамических сосудов. Особенный интерес представляют жирные кислоты (ЖК), их эфиры и глицеролипиды (ГЛ), а также насыщенные жирные кислоты, наиболее устойчивые к процессам окисления и бактериального разложения [1]. Присутствие этих соединений позволяет сделать вывод о характере содержимого древних сосудов.

Наиболее информативным методом определения состава остатков содержимого древней керамики является газовая хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС) [1,2]. В нашей работе на основе сопоставления различных способов пробоподготовки и проведения экспериментов с модельными смесями ЖК, разработана схема анализа липидов, позволяющая одновременно определять как жирные кислоты, так и ацилглицериды.  Для подготовки образцов к ГХ-МС-анализу проводили экстракцию аналитов смесью метанол/дихлорметан, затем отбирали равные порции экстракта и отдельно проводили метилирование для получения метиловых эфиров жирных кислот и переэтерификацию для обнаружения моно-, ди-, и триацилглицеридов. После упаривания полученные фракции перерастворяли в гексане и анализировали методом ГХ-МС с программируемым температурным режимом. Идентификация аналитов проводилась сравнением масс‐спектров соединений с библиотечными масс‐спектрами (NIST 11 2011/EPA/NIH), а также сравнением с данными, полученными для стандартных веществ.

В результате проведенного исследования получены данные о качественном и количественном составе 17 образцов содержимого тарных амфор IV в. до н. э. двух античных центров – Хиоса и Гераклеи Понтийской. Идентифицированные соединения представлены, в основном, жирными кислотами, а также производными смоляных кислот. Соотношение содержаний пальмитиновой и стеариновой кислот, а также других веществ, имеющих конкретное биологическое происхождение [2], позволяет сделать предварительные выводы о содержимом сосудов и особенностях их использования.

Литература

1. Kałużna-Czaplińska J., Rosiak A., Kwapińska M., Kwapiński W. Different analytical procedures for the study of organic residues in archeological ceramic samples with the use of gas chromatography-mass spectrometry // Crit Rev Anal Chem. 2016. Vol. 46. № 1. P. 67-81.

2. Irto A., Micalizzi G., Bretti C., Chiaia V., Mondello L., Cardiano P. Lipids in archaeological pottery: a review on their sampling and extraction techniques // Molecules. 2022. Vol. 27. № 11. P. 3451.