Автоматизированный способ ВЭЖХ-УФ определения эфиров фталевой кислоты в безалкогольных напитках с применением мицеллярной микроэкстракции в супрамолекулярный растворитель на основе первичного амина

Антонова А.Н., Кочеткова М.А., Тимофеева И.И., Булатов А.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

СПбГУ, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: st107587@student/spbu.ru

В настоящее время эфиры фталевой кислоты широко применяются в промышленности, их мировое производство можно оценить в 6 млн тонн в год [1]. Наиболее распространено их использование в качестве пластификаторов – агентов для придания мягкости и эластичности пластиковым изделиям. Кроме того, они могут играть роль растворителей и эмульгаторов в косметических и лекарственных средствах. Так как фталаты не связанны химически с полимерной матрицей, они легко вымываются из неё и проникают в объекты, находящиеся в контакте с пластиком, в том числе в хранящиеся в пластиковой упаковке продукты питания и напитки. Употребление таких продуктов может негативно влиять на здоровье человека, так как выявлено, что фталаты, а также их метаболиты и продукты разложения проявляют канцерогенные свойства и воздействуют на репродуктивную систему и процессы развития плода [2]. Таким образом, определение эфиров фталевой кислоты является актуальной аналитической задачей.

При пробоподготовке для проведения ВЭЖХ-УФ определения фталатов в напитках наиболее часто используются такие методы, как твердофазная экстракция и жидкостно-жидкостная экстракция в различные виды растворителей. Автоматизация процесса жидкостно-жидкостной экстракции позволяет достичь большей эффективности, воспроизводимости и сократить время пробоподготовки.

В данной работе предложен автоматизированный способ мицеллярной микроэкстракции фталатов из безалкогольных напитков, предполагающий выделение аналитов в фазу супрамолекулярного растворителя на основе первичного амина. Способ включает образование обогащенной первичным амином фазы за счёт абсорбции углекислого газа воздуха. Используемый способ пробоподготовки совместим с последующим анализом методом ВЭЖХ-УФ и позволяет проводить детектирование без дополнительных этапов, таких как дериватизация пробы или десорбирование аналита, необходимое при использовании твердофазной экстракции.

Данный проект выполнен при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-13-00118, https://rscf.ru/project/24-13-00118/)

Литература

1. Amanzadeh H., Yamini Y., Moradi M., Abdossalmi Asl Y. Determination of phthalate esters in drinking water and edible vegetable oil samples by headspace solid phase microextraction using graphene/polyvinylchloride nanocomposite coated fiber coupled to gas chromatography-flame ionization detector // J. Chromatogr. A. 2016. Vol. 1465. P. 38-46.

2. Wu Q., Song Y., Wang Q., Liu W., Hao L., Wang Z., Wang C. Combination of magnetic solid-phase extraction and HPLC-UV for simultaneous determination of four phthalate esters in plastic bottled juice // Food Chem. 2021. Vol. 339. P. 127855.