Вольтамперометрическое определение Tc (VII)
на микрогранице двух несмешивающихся растворов электролитов

Холопкина А.А., Мартынов Л.Ю.

Студент, 1 курс магистратуры

МИРЭА – Российский технологический университет,
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: asya.kholopkina@mail.ru

Пертехнетат-ион (TcO₄⁻) находит применение в металлургии, радиохимии и ядерной медицине, что обусловливает необходимость контроля его содержания в объектах окружающей среды из-за значимой фоновой активности. В настоящей работе для исследования TcO₄⁻ впервые применен метод вольтамперометрии (ВА) на границе раздела двух несмешивающихся растворов электролитов (ITIES). Ключевыми преимуществами подхода являются отсутствие окислительно-восстановительных процессов и механизм, основанный на пассивном переносе иона, что позволяет моделировать транспорт аналита через биологические мембраны.

Изучение электрохимического поведения TcO4- на ITIES проводили методами циклической (ЦВА) и квадратноволновой (КВ) ВА в системе вода–о-нитрофенилоктиловый эфир (о-НФОЭ). Для повышения применимости был разработан датчик на основе микроперфорированной лавсановой мембраны (толщина 10 мкм, массив из 819 отверстий диаметром 40 мкм).

Методом ЦВА определены следующие термодинамические параметры: потенциал межфазного переноса Δowφ= –153 мВ, потенциал полуволны Δowφ1/2= –320 мВ, свободная энергия Гиббса ΔowGtr0= 14.78 кДж/моль и коэффициент распределения lgPо-НФОЭ= –2.59. При изучении влияния скорости сканирования v на ток пика Iп
(о-НФОЭ → H2O) установлена линейная зависимость, описываемая уравнением регрессии: Iп[А]=4.5∙10-7∙v0.5[В/с0,5]-2.3∙10-8, R2=0.996. На основе уравнения Рэнделса-Шевчика и правила Вальдена рассчитаны коэффициенты диффузии в органической (о) и водной фазе (w): Do= 4.94∙10-6 см2/с, Dw= 6.82∙10-5 см2/с.

Методом КВВА исследовано влияние концентрации CTcO4- на ток пика Iп (о-НФОЭ → H2O) и получена линейная зависимость, описываемая уравнением регрессии: Iп[мкА]=1∙10-4∙CTcO4-[моль/л]+0.97, R2=0.995, на основе чего установлены диапазон линейности 10-5 ÷ 10-4 моль/л и предел обнаружения 3∙10-6 моль/л (0.45 мг/л). Правильность методики подтверждена анализом модельного раствора, водопроводной и речной воды методом «введено-найдено». Достоверность полученных результатов верифицирована с использованием независимого метода – сцинтилляционной спектрометрией (α-ꞵ-СМ). Результаты приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты вольтамперометрического определения TcO4- в индивидуальных растворах методом “введено-найдено” (n = 5, P = 0.95)

| Объект анализа | Введено, моль/л | Найдено, моль/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α-ꞵ-СМ | Rα-ꞵ-СМ, % | ITIES | RITIES, % |
| Модельный раствор | 3.5∙10-4 | (3.69±0.19)∙10-4 | 105 | (3.75±0.07)∙10-4 | 107 |
| Водопроводная вода с добавкой | 1.5∙10-4 | (1.47±0.09)∙10-4 | 98 | (1.56±0.10)∙10-4 | 104 |
| Речная вода с добавкой | 3.0∙10-5 | (2.99±0.15)∙10-5 | 100 | (2.88±0.10)∙10-5 | 96 |

Полученные результаты демонстрируют перспективность применения вольтамперометрии на границе раздела фаз для определения пертехнетат-иона как в фундаментальных исследованиях его физико-химических свойств, так и в практическом анализе объектов окружающей среды.

Авторы выражают благодарность д.х.н., зав.лаб. химии технеция ИФХЭ РАН Герману К.Э. за содействие при выполнении работы.