Изучение вклада распределительного и адсорбционного механизмов удерживания нейтральных соединений на 3-аминопропилсиликагеле в режиме гидрофильной хроматографии

Крылов М.О., Чернобровкина А.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mkryloa@gmail.com

За последние несколько десятилетий гидрофильная хроматография (ГИХ) продемонстрировала себя как уникальный метод разделения полярных веществ. ГИХ обеспечивает более эффективное удерживание полярных соединений на полярных неподвижных фазах с применением подвижной фазы, состоящих из водных буферных растворов и ацетонитрила. С момента появления этого метода предпринимаются исследования в области качественного и количественного описания механизмов удерживания. В опубликованных работах показано, что сочетание гидрофильного распределения, поверхностной адсорбции и электростатических взаимодействий играют важную роль в удерживании полярных соединений. Кроме того, существенное влияние оказывает состав подвижной фазы, а именно концентрация буферного раствора, доля и pH сильного элюента.

Целью данной работы является изучение и количественное описание механизмов удерживания нейтральных соединений в ГИХ в зависимости от состава подвижной фазы. В работе использовали хроматографическую колонку размерами 3×100 мм, заполненную 3-аминопропилсиликагелем (диаметр частиц 5 мкм). Варьировали pH и состав буферного раствора, а также изменяли его концентрацию в подвижной фазе. Проведена оценка влияния катионов и анионов буферного раствора, а также pH элюента на изменение вкладов адсорбционного и распределительного механизмов удерживания. Исследование проводили с использованием аммонийно- и натрий-ацетатных и формиатных буферных растворов в диапазоне концентраций 1—10 мМ в подвижной фазе и 17 модельных соединений: урацил, уридин, 5-метилуридин, цитозин, аденин, аденозин, цитидин, тимин, тимидин, гуанин, гуанозин, 2-дезоксигуанозин, 2-дезоксиуридин, видарабин, никотинамид, пиридоксин. В качестве маркера мертвого времени и для расчета объемного соотношения фаз использовали толуол.

В изученном диапазоне pH определяли соотношение вкладов адсорбционного и распределительного механизмов по методике [1]. При pH 3.8 аммонийно-формиатного буферного раствора зарегистрировали смену доминирующего механизма удерживания с адсорбционного на распределительный при увеличении соотношения фаз. При этом для аденина, никотинамида и пиридоксина определили адсорбционный механизм удерживания.

При варьировании доли ацетонитрила и различных составах подвижной фазы провели анализ модельной смеси полярных соединений. Достигнуто разделение 10 аналитов при 90 % ацетонитрила и pH 6.8 за 8 мин с эффективностью до 34000 ТТ/м.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 25-13-00132.

Литература

- Guo, Y.; Baran, D. Hydrophilic Partitioning or Surface Adsorption? A Quantitative Assessment of Retention Mechanisms for Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC). Molecules 2023, 28, 6459.