Проточно-инжекционное амперометрическое определение L-дофы на электроде, модифицированном частицами золота

Скороходова С.И., Лексина Ю.А., Хайруллина Д.Ю., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г.

Студент, 4 курс специалитета

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: sonyayey@gmail.com

Одним из эффективных подходов для определения биологически-активных веществ является проточно-инжекционный анализ (ПИА), позволяющий проводить измерения в динамическом режиме при строго воспроизводимых гидродинамических условиях. Данный метод обеспечивает автоматизацию процесса, уменьшение объема проб и реагентов, а также высокую повторяемость результатов. В сочетании с электрохимическим детектированием на модифицированных электродах проточно-инжекционный анализ демонстрирует высокую чувствительность и удобство применения при определении фармакологически активных соединений.

L-Дофа (леводопа, L-3,4-дигидроксифенилаланин) является эндогенным соединением катехольной природы и ключевым промежуточным продуктом биосинтеза катехоламинов. В медицинской практике данное соединение рассматривается как основной источник восполнения дофамина при его дефиците в центральной нервной системе. Именно поэтому леводопа остается основным препаратом в терапии болезни Паркинсона. Поддержание оптимального уровня препарата имеет принципиальное значение для обеспечения стабильного терапевтического эффекта и снижения риска нежелательных реакций, что обуславливает необходимость его точного количественного контроля.

В настоящем исследовании проведена оценка возможности использования планарного электрода (ПЭ), модифицированного наночастицами золота (Au-ПЭ), при амперометрическим определении L-дофы в условиях проточно-инжекционного анализа.

Показано, что на немодифицированном стеклоуглеродном электроде в нейтральной среде L-дофа окисляется необратимо при потенциале порядка 0.90 В. Частицы золота, электроосажденные на поверхности ПЭ, проявляют каталитическую активность при электроокислении L-дофы. Каталитический эффект проявляется в многократном увеличении тока и уменьшении перенапряжения окисления органического соединения. При этом потенциал окисления смещается в область более отрицательных значений приблизительно на 300 мВ, а величина тока возрастает в 3 раза по сравнению с немодифицированной поверхностью. Для модифицированного электрода установлена линейная зависимость аналитического сигнала от концентрации L-дофы в интервале 5×10⁻⁶–5×10⁻³ М.

Разработан способ амперометрического детектирования L-дофы на Au-ПЭ в условиях ПИА. Определены рабочие условия регистрации сигнала в проточных условиях. Зависимость аналитического сигнала от концентрации L-дофы линейна в интервале от 5×10⁻⁹ до 5×10⁻³ М. Разработанный модифицированный электрод характеризуется стабильностью аналитического отклика при длительной эксплуатации без регенерации поверхности (Sr < 2.0 %). Использование каталитического отклика электрода Au-ПЭ для определения L-дофы в условиях ПИА позволяет обеспечить теоретическую производительность до 180 определений/ч.

Разработанный подход обеспечивает чувствительное и экспрессное определение L-дофы и может быть применён для анализа лекарственных средств.