Сравнение эффективности ионизации летучих органических соединений излучением лазерной плазмы и газоразрядной лампы

Тимакова С.И., Кравец К.Ю.

Аспирант 4-го года обучения

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Москва, Россия

E-mail: timakova@geokhi.ru

Состав летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых объектами биологического происхождения, может служить важным источником информации, например, о качестве пищевой продукции, заболеваниях и т.д. В последнее время активно развивается масс-спектрометрия с прямым вводом пробы, которая не требует предварительной пробоподготовки, что значительно сокращает трудоемкость и время проведения анализа. На данный момент существует ряд методов, прочно вошедших в практику аналитической химии. Однако поиск новых, более эффективных подходов остается актуальным.

В докладе представлено сравнение эффективности ионизации летучих органических соединений, испаряющихся из водных растворов при атмосферном давлении, двумя методами: классическим методом фотоионизации при атмосферном давлении (ФИАД), и методом APLPI (Atmospheric Pressure Laser Plasma Ionization), основанном на ионизации органических соединений в условиях воздействия лазерно-индуцированной плазмы при атмосферном давлении [1].

Генерация плазмы в методе APLPI осуществлялась путем воздействия сфокусированного импульсного излучения Nd:YAG лазера на поверхность металлической мишени, находящейся вблизи заборника пробы масс-спектрометра. Мишень помещена в камеру, находящуюся при атмосферном давлении. Для реализации метода ФИАД в камеру дополнительно установлена криптоновая газоразрядная лампа. Эксперименты осуществляли, попеременно включая тот или иной ионный источник. Измерения проводили в атмосфере аргона. Образцы, представляющие из себя раствор аналита в бидистиллированной воде объемом 200 мкл, помещали в стеклянную виалу объемом 4 мл, расположенную в газовом тракте ионного источника. Испаренные с поверхности пробы соединения транспортировались потоком аргона в зону ионизации и детектировались в масс-спектрометре типа Q-TOF.

Изучены соединения, относящиеся к различным химическим классам: спирты, амины, кетоны. Проведено сравнение эффективности ионизации органических соединений методами APLPI и ФИАД. Показано, что ионный источник с лазерно-индуцированной плазмой создает в 40–8000 раз большие ионные токи аналитов по сравнению с методом ФИАД.

Литература

1. Пенто А. В., Никифоров С. М., Симановский Я. О., Гречников А. А. и Алимпиев С. С. Лазерная абляция и ионизация излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении в масс-спектрометрии органических соединений. // Квантовая электроника. 2013. Т. 43. №. 1. С. 55-59