Новые подходы к хиральному и ахиральному разделению биологически активных веществ с применением металлорганических каркасных структур и мицеллярных полимеров с хиральным селектором методом электрокинетической хроматографии

Потапенко Д.А., Фетин П.А., Карцова Л.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, химический факультет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: pootapenkodari6@gmail.com

Разработка высокочувствительных и селективных методов определения биологически активных веществ (БАВ) в объектах природного происхождения – одна из важнейших биоаналитических задач.

Целью данного исследования явился синтез новых модификаторов (катионных мицеллярных полимеров и каркасных металлорганических структур) с выявлением их электрофоретических характеристик для селективного определения БАВ.

Несмотря на многообразие различных модификаторов электрофоретических систем особое внимание привлекают к себе металлоогранические каркасные соединения с выявлением возможности синтеза их непосредственно в кварцевом капилляре и последующим селективным разделением БАВ, что существенно расширяет границы электрофоретического метода. Подобный подход в литературе практически не исследован.

Катионные мицеллярные полимеры являются одними из наиболее перспективных модификаторов электрофоретических систем, обладая такими свойствами как генерация анодного ЭОП, препятствуют сорбции основных соединений на стенках капилляра, имеют высокую стабильность, обеспечивают возможность проведения косвенного детектирования аналитов и хирального разделения при наличии хиральной метки в составе полимера.

В качестве аналитов выбраны фенил- и индолкарбоновые кислоты – диагностические маркеры таких заболеваний как эндокринные нарушения, аденокарциномы поджелудочной и молочной желез, гипертония, нейробластома и др.

Синтезирован катионный мицеллярный полимер pAUDABCO-Br (поли-11-акрилоилоксиундецил-1,4 диазобицикло [2.2.2] октан-1-ий бромид), а также сополимер с ацилированным хинином в качестве хиральной метки. Проведена модификация внутренних стенок кварцевого капилляра раствором полученного полимера.

Найдены и оптимизированы условия разделения шести биогенных кислот на капиллярах с динамическим полимерным покрытием.

Выполнена серия экспериментов по хиральному разделению биогенных кислот с использованием сополимера с хиральной меткой в условиях двухфазной хиральной системы. Проведены электрофоретические эксперименты с формированием стационарной фазы на основе МОФ с реализацией режима капиллярной электрохроматографии.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 24-13-00378.