Сравнение свойств анионообменных сорбентов для разделения искусственных сахарозаменителей и консервантов методом ионной хроматографии с подавлением

Мещерякова С.С., Бородина А.Ф., Горбовская А.В., Чикурова Н.Ю.

Студент, 5 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail:sofia.meshcheriakova@chemistry.msu.ru

В настоящее время люди потребляют продукты питания, в состав которых входят искусственные сахарозаменители. Однако далеко не каждый человек задумывается о том, что чрезмерное их потребление может негативно сказываться на его здоровье. Возникает необходимость использования методов определения искусственных сахарозаменителей в различных продуктах питания и напитках. Традиционно их определяют с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в обращённо-фазовом режиме (ОФ). Однако в данном методе используют органические растворители, которые могут нанести вред окружающей среде. Кроме того, с помощью ОФ ВЭЖХ не удаётся достигнуть достаточной селективности разделения целевых аналитов, в связи с чем возникает необходимость сочетания хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. Режим ионной хроматографии с подавлением позволяет совместное определение искусственных сахарозаменителей и консервирующих добавок в соответствии с требованиями «зелёной химии».

В работе изучали удерживание искусственных сахарозаменителей (ацесульфама, сахарина, цикламата) и консервирующих добавок (бензоата, сорбата) в режиме ионной хроматографии с подавлением с использованием в качестве подвижной фазы гидроксида калия на коммерческих сорбентах, произведённых компаниями Shine и Wayeal, а также на сорбентах, синтезированных в лаборатории хроматографии. Последние получены на основе полистирола-дивинилбензола за счет прививки различных функциональных слоев. Среди них лучшие результаты показал сорбент на основе эпоксидированной матрицы, полученный посредством прививки полиэтиленимина, аминогруппы которого кватернизовали глицидолом, а кроме того глицидол впоследствии полимеризовали в структуре сорбента. Изучали механизмы удерживания на данной фазе, а также на двух упомянутых ранее коммерческих, ввиду более высоких эффективностей аналитов на них. На коммерческом сорбенте производителя Shine ионный вклад составил больше 90%, в то время как на других исследуемых сорбентах – менее 90%, что свидетельствует о присутствии помимо ионного обмена других взаимодействий аналитов с сорбентами. Коммерческие сорбенты были выбраны для дальнейшего разделения искусственных сахарозаменителей совместно с другими веществами, которые могут встречаться в тех же напитках и продуктах питания. В данной работе выбрали условия для одновременного разделения на сорбенте производителя Wayeal искусственных сахарозаменителей (цикламат, ацесульфам, сахарин), консервантов (бензоат, сорбат), 6 стандартных анионов (фторид, хлорид, нитрит, нитрат, сульфат, фосфат) и цитрата. Приемлемый результат разделения 12 аналитов достигли в условиях градиентного элюирования за 35 минут.