Оптимизация QuPPe-подхода для определения диквата в почве методом гидрофильной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией

Ивакина К.В., Вокуев М.Ф.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kseniia.ivakina@chemistry.msu.ru

Высокополярные пестициды являются сложным объектом аналитического контроля вследствие их высокой гидрофильности и способности к прочному связыванию с компонентами природных матриц. В качестве аналита в данной работе рассматривается дикват – четвертичный аммониевый гербицид, использующийся в сельском хозяйстве для борьбы с нежелательными растениями [1]. Механизм токсического действия диквата, относящегося к высоко опасным веществам, связан с образованием свободных радикалов, приводящих к окислительному стрессу у различных организмов.

В настоящее время для определения высокополярных пестицидов широко используется метод QuPPe (Quick Polar Pesticides) [2], основанный на обработке образца подкисленным раствором метанола с последующей очисткой с помощью твёрдофазной экстракции. Несмотря на универсальность и воспроизводимость, многостадийность метода, связанная с необходимостью дополнительной очистки для уменьшения матричных эффектов, усложняет процедуру анализа, делая его трудоемким и длительным.

Таким образом, целью работы являлась модификация метода QuPPe для определения диквата в почве. Экстракцию проводили с использованием различных органических растворителей, варьируя соотношение водной и органической фаз. Использовали органические и неорганические кислоты для повышения эффективности экстракции и сокращения числа стадий пробоподготовки. Для анализа выбирали режим гидрофильной хроматографии, позволяющий уменьшить влияние неполярных компонентов матрицы и увеличить время удерживания аналита. В качестве неподвижной фазы использовали сорбент на основе силикагеля с амидными группами в функциональном слое. Элюирование осуществляли в градиентном режиме смесью ацетонитрила с 40 мМ аммонийно-формиатным буферным раствором рН 6,4.

После оптимизации условий экстракции и выбора режима анализа проводили количественную оценку диквата в образцах почвы. Выход экстракции для пестицида из почвы составлял 40%, что обусловлено прочным связыванием аналита с органическими компонентами матрицы, например, гуминовыми кислотами, и её высокой сорбционной способностью. При этом модификация метода QuPPe позволяет исключать стадию твёрдофазной экстракции, сокращая общее время пробоподготовки. Несмотря на невысокую степень извлечения гербицида, предел определения составлял 0,1 мкг/кг, что позволяет надежно проводить количественную оценку диквата в образцах почвы при низких концентрациях.

Литература

- Francesquett J. Z., Rizzetti T. M., Cadaval Jr. T., Prestes O. D., Adaime M. B., Zanella R. Simultaneous determination of the quaternary ammonium pesticides paraquat, diquat, chlormequat, and mepiquat in barley and wheat using a modified quick polar pesticides method, diluted standard addition calibration and hydrophilic interaction liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry // J. Chromatogr. A. 2019. V. 11.

- Liao W., Wu K., Chiang K., Teng C., Chen S. Analysis of highly polar pesticides in foods by LC-MS/MS // Journal of Food and Drug Analysis. 2022. Vol. 12.