Концепция «лаборатории в шприце» с in situ генерацией двухфазной водной системы на основе бромида тетрабутиламмония и роданида калия

для экстракционного концентрирования

Емельянов А.Е., Смирнова С.В., Апяри В.В.

Аспирант, 1 год обучения

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: artem.emelianov@chemistry.msu.ru

«Лаборатория в шприце» (lab in syringe, LIS) — сравнительно молодая концепция в аналитической химии, подразумевающая разностороннее использование шприцов вместо традиционного лабораторного оборудования. Шприцы сочетают в себе дешевизну и возможность дозирования жидкостей с приемлемой точностью, а благодаря герметичности их также можно использовать в качестве ёмкости для перемешивания, экстракции или проведения химических реакций. Кроме того, коммерчески доступные шприцы и вспомогательные устройства (например, переходники) полностью совместимы друг с другом, что позволяет применять различные их сочетания как в автоматизированных системах поточного анализа, так и при «ручной» пробоподготовке [1]. Наконец, важным достоинством LIS является сочетаемость с современными методами пробоподготовки, в частности с жидкость-жидкостной экстракцией с использованием новых экстракционных систем, предполагающих отказ от традиционных молекулярных растворителей. Примером таких систем служат двухфазные водные системы (ДФВС), представляющие собой две несмешивающиеся жидкости, каждая из которых характеризуется высоким содержанием воды. Такие экстрагенты малолетучи, невоспламеняемы и сравнительно безопасны для окружающей среды [2]. Возможность получения ДФВС in situ расширяет способы реализации технологии LIS, устраняет необходимость введения диспергирующих агентов и необходимость центрифугирования при получении быстро расслаивающихся систем. В то же время, сама технология LIS расширяет и облегчает возможности применения ДФВС, для которых существует проблема отделения экстрактов, обладающих низкой плотностью и вязкостью.

В настоящей работе установлены оптимальные условия генерации in situ ДФВС на основе бромида тетрабутиламмония (TBABr) и роданида калия (KSCN) при смешении с пробой в шприце: содержание фазообразующих компонентов, способ их введения, выбор объема пробы, параметров шприца, способа отделения экстракта, времени контакта фаз, обеспечивающих количественное извлечение и концентрирование аналита на примере красителя метиленового синего (МС). Количественная экстракция МС (R ≥ 95%) наблюдается при pH 2–10, cTBABr + cKSCN = 0.6–0.8 M, cTBABr : cKSCN = 1:3–1:5 при соотношении объемов водной и органической фаз, равном 20:1. Сравнение метрологических характеристик спектрофотометрического определения МС в экстракте (разбавление этанолом до 0.5 мл) с использованием LIS и без нее приведено в таблице 1.

| Таблица 1. Метрологические характеристики определения метиленового синего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cmin, М (3s-критерий, n = 10) | sr, % (n = 5) |  |
|  |  | c = 5 · 10–7 М | c = 2 · 10–6 М |
| Экстракция в пробирках | 4 · 10–8 | 5.7 | 6.7 |
| LIS | 2 · 10–8 | 8.0 | 1.4 |

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант 25-23-00856.

Литература

1. Horstkotte B., Solich P. The Automation Technique Lab-In-Syringe: A Practical Guide // Molecules. 2020. Vol. 25. 1612.

2. Pletnev I.V., Smirnova S.V., Sharov A.V., Zolotov Yu.A. Next-generation extraction solvents: from ionic liquids and aqueous biphasic systems to low-melting combined solvents // Russ. Chem. Rev. 2021 Vol. 90. P. 1109–1141.