Разработка несиликоновых пеногасителей для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов

Чербаев К.Г., Солдатов М.А.

Студент, 2 курс магистратуры

РХТУ имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия 
E-mail: cherbaev_4k@mail.ru

В настоящее время применение водно-дисперсионных лакокрасочных материалов широко распространенно и ежегодно увеличивается, что обусловлено повышением требований к экологической безопасности и охране труда. Однако, наличие в составе поверхностно-активных веществ приводит к стабилизации образовавшейся пены. Данное явление снижает эффективность процесса диспергирования, затрудняет фасовку материала, а также вызывает такие дефекты покрытия как пузыри, которые ухудшают не только декоративные, но и защитные свойства [1].

Разработка эффективных пеногасителей для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов является актуальной задачей, обусловленной недостатками данных систем. Отсутствие силиконов в функциональных добавках увеличивает их совместимость с другими компонентами лакокрасочной системы, что обеспечивает формирование бездефектного покрытия. Для этой цели высокую эффективность продемонстрировали системы на основе полимеров и гидрофобных частиц [2,3].

В данной работе были получены образцы пеногасителей методом диспергирования расплава воска в полипропиленгликоле с помощью ультразвукового диспергатора. После охлаждения до комнатной температуры была исследована их эффективность пеногашения на акриловой дисперсии и выявлена зависимость данного параметра от молекулярной массы полипропиленгликоля и содержания гидрофобизирующих частиц.

Полученные суспензии могут быть перспективными несиликоновыми пеногасителями для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов.

Литература

1. John J. Florio, Daniel J. Miller Handbook of Coatings Additives. – 2-е изд. – Norwalk: CRC Press, 2002. – 625 с.

2. Garrett P. R. Mechanisms of Antifoam Action //Foam Films and Foams. – CRC Press, 2018. – С. 331-367.

3. Denkov N. D., Marinova K. G. Antifoam effects of solid particles, oil drops and oil-solid compounds in aqueous foams //Colloidal particles at liquid interfaces. – 2006. – С. 383-444.