Прогнозирование характеристик ПКМ

Шоничев И.Д.1, Михайловский К.В.1, Александров Е.В2.

Аспирант, 2 курс аспирантуры

1МГТУ имени Н.Э. Баумана, факультет «Специальное машиностроение», 
кафедра СМ13 «Ракетно-космические композитные конструкции», Москва, Россия

2МГТУ имени Н.Э. Баумана, Центр НТИ «Цифровое материаловедение», Москва, Россия

E-mail: ivan@shonichev.ru

Полимерные композиционные материалы (ПКМ), такие как углепластики, обладают уникальной удельной прочностью, позволяют проектировать размеро- и формостабильные конструкции, эксплуатируемые в широком диапазоне температур [1]. Однако классический подход к разработке новых ПКМ, основанный на проведении натурных испытаниях, требует значительных временных и финансовых ресурсов. Традиционные модели микромеханики часто оказываются слишком приближенными для реальных объектов [2], а численное моделирования гетерогенного материала в масштабе изделия крайне ресурсозатратно. Целью данной работы является разработка методики прогнозирования эффективных характеристик ПКМ на основе предиктивных регрессионных моделей для сокращения объема эмпирических исследований и времени проектирования.

Для построения предиктивных моделей был сформирован массив данных результатов испытаний, содержащий основные механические, термомеханические и физические характеристики ПКМ. Сравнивались три архитектуры регрессионных моделей: регрессия LASSO, регрессия на основе гауссовских процессов (GPR) и линейная регрессия в качестве базовой модели [3].

Алгоритм LASSO продемонстрировал превосходство над линейной регрессией, показав средний коэффициент детерминации R2=0,96 для всех рассматриваемых характеристик. Это объясняется способностью LASSO эффективно исключать незначимые признаки. Модель на основе гауссовских процессов показала еще более высокую точность в ряде случаев, что объясняется лучшей эффективностью GPR моделей на малых выборках.

Разработанная подход позволяет с высокой точностью прогнозировать характеристики ПКМ, учитывая их анизотропию и особенности состава. Средняя относительная точность определения свойств при решении прямой задачи составила 91,4%, а при подборе компонентов (обратная задача) — 89,5%. Увеличение массива данных позволит применять нелинейные регрессионные модели, такие как полносвязные нейронные сети. Внедрение подобных предиктивных моделей в процесс проектирования позволит значительно снизить трудоемкость и стоимость разработки новых материалов для аэрокосмической отрасли.

Литература

1. Ursache,  Ștefania. Characteristics of Carbon and Kevlar Fibers, Their Composites and Structural Applications in Civil Engineering—A Review / Ștefania Ursache, C. Cerbu, A. Hadăr // Polymers. – 2024. – Т. 16. – № 1.

2.	Кравцов, В.А. Конечно-элементные модели слоистого композиционного материала / В.А. Кравцов // Вестник Московского Авиационного Института. – 2009. – Т. 16. – № 6. – С. 6.

3.	Watt, J. Machine Learning Refined: Foundations, Algorithms, and Applications / J. Watt, R. Borhani, A.K. Katsaggelos. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016.