Аэробное окисление бензилового спирта в присутствии карбида ванадия, допированного железом

Эльзессер В.Д, Есева Е.А., Лукашов М.О

Студент, 6 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: elzesservladislav746@gmail.com

Актуальная проблема современной нефтепереработки - частичная замена нефти на альтернативное, возобновляемое сырье для получения высококачественного транспортного топлива и ценных химикатов. Перспективным источником биотоплива является лигниноцеллюлозная биомасса – отходы сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности. В основном она состоит из трех высокофункциональных биополимеров, а именно целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. В настоящее время более 98% лигнина сжигается в качестве источника энергии, хотя существуют и большие хранилища неиспользуемого лигнина. Тем не менее, лигнин представляет собой возобновляемый источник ключевых конденсированных ароматических компонентов для химической промышленности, в связи с чем проводится активное исследование способов его деполимеризации. [1] Один из наиболее перспективных - окислительная деполимеризация, но учитывая различные трудности, связанные со сложностью характеризации лигнина и смеси продуктов его окисления, в большинстве исследований в области катализа для окислительной деполимеризации используются модельные соединения лигнина. Данные исследования с использованием хорошо растворимых органических субстратов позволяют глубоко понять реакции расщепления связей и внутренние механизмы. В качестве модельного соединения выбран бензиловый спирт как наиболее распространенное в литературе и доступное в лаборатории. [2]

В настоящей работе исследован новый тип катализатора для аэробного окисления бензилового спирта – смешанный железо-ванадиевый карбид. Карбиды переходных металлов – новый доступный и простой в синтезе тип катализаторов, использующихся в окислении, их основные особенности – электронная структура аналогичная благородным металлам и наличие оксидной пленки на поверхности. [3] Синтезированный карбид ванадия, допированный железом, исследован методами низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, РФА, РФЭС, ПЭМ, СЭМ и ТПВ. Изучены основные факторы, влияющие на процесс окисления субстрата: исходная концентрация субстрата, температура и время реакции, дозировка катализатора, давление. Подобраны оптимальные условия для селективного аэробного окисления бензилового спирта (140 C, 60 мин, 6 атм в автоклаве, 1 мас.% бенз.сп. в ацетонитриле, 26 мг катализатора, 900 об/мин).

Литература

- Schutyser W. et al. Chemicals from lignin: An interplay of lignocellulose fractionation, depolymerisation, and upgrading // Chemical Society Reviews. 2018. Vol. 47. P. 852-908.

- Lukashov M.O. et al. Facilitated aerobic oxidation of lignin model alcohols over microwave-synthesized vanadium carbide core-shell catalysts with oxovanadium active shell // Molecular Catalysis. 2026. Vol. 590. P. 115633.

- Villa A. et al. Mo and W Carbide: Tunable Catalysts for Liquid Phase Conversion of Alcohols // ACS Catalysis. 2012. Vol. 2, № 7. P. 1377-1380.