Формы нахождения Pu и Am в чернобыльской почве, установленные методом последовательного выщелачивания

Бухарин С.М.

Студент, 6 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: semen.bukharin@yandex.ru

Поведение Pu и Am в окружающей среде – одна из важнейших проблем в области экологической безопасности. Накопление трансурановых элементов в костях, почках, и печени [1], повышают дозовую нагрузку на организм и представляют серьезную опасность для здоровья. Знание их миграционных потенциалов и возможностей попадания в организм позволяет прогнозировать и устанавливать их поведение в окружающей среде.

В настоящий момент одним из важных источников радиационного излучения в Чернобыльской зоне отчуждения являются 137Cs и 241Am, являющиеся важными продуктами деления. В окружающую 137Cs попал за счет накопления осколков деления топлива, а основным источником 241Am является распад короткоживущего 241Pu. Известно, что в основном 137Cs связывается с нерастворимой фракцией почвы, а для 241Am характерно создание комплексов с органическим веществом.

Для изучения миграции радионуклидов были отобраны пробы почвы на глубине до 25 см на поле около деревни Ивановка в Хойникском районе Гомельской области Республики Беларусь близ Полесского Государственного заповедника в пяти точках с наивысшими дозовыми нагрузками: от 0,5 до 0,64 мкЗв/час. После сушки при 95°С и квартования почвы на пробы массой от 2,4 до 30 г, каждый образцы был измерен на гамме-спектрометре «ORTEC DSPec50, AMETEK» в течение 5–6 часов. Для определения миграционного потенциала и определения формы нахождения радионуклидов, была применена методика Tessier [2]. В ходе эксперимента были последовательно выделены шесть фракций: водорастворимая, ионообменная, карбонатная, связанная с Fe-Mn оксидами и нерастворимая. В результате измерений удалось установить, что свыше 90% активности 137Cs находится в нерастворимой фракции почвы, а 80% активности от 241Am приходится на органическую фракцию.

Для выделения плутония из полученных фракций была выбрана ионообменная смола AB 17x8. Для контроля химического выхода к каждой фракции была добавлена метка 236Pu активностью 1,2 Бк.  После проведения колоночной хроматографии полученные растворы соосадили с фторидом церия и подготовили счетный образец для альфа-спектрометрии. Измерения проводили на альфа-спектрометре «ORTEC Alpha-Ensemble-2».

В результате исследования пробы почвы, отобранной с глубины 0–2 см, удалось установить следующие распределения по фракциям: свыше 98% 239+240Pu связано с нерастворимой фракцией, а остальные 1,5% с карбонатной. Таким образом установлено, что в поверхностном слое почвы, через 40 лет после Чернобыльской катастрофы, америций имеет гораздо больший миграционный потенциал чем плутоний.

Литература

1. Нилова Е. К., Бортновский В.Н., Тагай С.А., Дударева Н.В., Жукова Л.В. 241Am на территориях, прилегающих к белорусскому сектору зоны отселения Чернобыльской АЭС: загрязнение почв, продуктов питания и оценка доз внутреннего облучения населения // Радиационная гигиена. 2019. Том 12. №2. С. 75–82.

2. Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals // Analytical Chemistry. 1979. Vol. 51. № 7. P. 844–851.