Оценка параметров термического разложения фосфорорганических экстракционных систем при гидрометаллургической переработке ОЯТ

Большакова И.А.

Младший научный сотрудник

ФБУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности»,
Москва, Россия

E-mail: ibolshakova@secnrs.ru

В настоящее время основной технологией переработки ОЯТ является жидкостная экстракция с применением нейтральных фосфорорганических экстрагентов [1]. Трибутилфосфат (ТБФ) – широко применяющийся экстрагент для выделения урана и плутония. Фосфиноксиды обладают высокой экстракционной способностью по отношению к америцию и кюрию. Наиболее перспективным является Cyanex-923 (известный как фосфиноксид разнорадикальный (ФОР) в Российской Федерации) – смесь фосфиноксидов, содержащих при атоме фосфора нормальные алкильные группы.

В ходе процессов переработки отработавшего ядерного топлива экстракционные системы находятся в контакте с окислительными средами, что в совокупности с высоким удельным тепловыделением радионуклидов и экзотермическим характером протекающих реакций создает риск саморазогрева реакционной смеси [2]. Указанные факторы могут инициировать термическое разложение компонентов экстракционной системы с последующим воспламенением или взрывом. В связи с потенциальной опасностью развития аварийных ситуаций и нарушений нормального режима работы оборудования критически важной является задача изучения показателей пожаровзрывобезопасности экстракционных смесей.

В настоящей работе методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) исследовано термическое поведение экстракционных смесей на основе ТБФ и ФОР. Для проведения экспериментов были подготовлены экстракционные смеси с объемным содержанием экстрагента от 5 до 100 % в разбавителе н-додекане, которые приводили в контакт с растворами азотной кислоты с концентрациями 1, 3 и 5 моль/л. Соотношение водной и органической фаз составляло 1:1. Методом ДСК были исследованы двухфазные системы «экстрагент-додекан-азотная кислота» и экстракты. Экстракты получали путем контакта органической и водной фаз в течение 8 часов при постоянном перемешивании с последующим разделением фаз. Нагрев исследуемых компонентов производили в стальных герметизируемых тиглях со скоростью 5 К/мин до температуры 300 ℃.

Показано, что нагрев двухфазных систем сопровождается экзотермическими процессами при температурах выше 100 ℃. Определена зависимость температуры начала термического разложения и величины тепловыделения от концентрации азотной кислоты. В докладе отражена информация о сравнении поведения при нагреве систем с ТБФ и ФОР. Для экстрактов установлено снижение величины теплового эффекта по сравнению с двухфазными системами.

Литература

1. Аляпышев М.Ю., Бабаин В.А., Устынюк Ю.А. Выделение минорных актинидов из высокоактивных отходов – современные тенденции // Успехи химии. 2016. Т. 85. No. 9. 
С. 943-961.

2. Родин А.В., Назин Е.Р., Зачиняев Г.М. [и др.] Радиационно-термическое взаимодействие ТБФ с азотной кислотой при атмосферном давлении // Вопросы рад. безопасности. 2011. No. 3. С. 45 – 50.