Экспериментальное и численное исследование образования катионов в пламени 
н-бутанол/кислород/аргон

Черепанов А.В.

Аспирант, 2 года обучения

Новосибирский государственный университет, физический факультет, Новосибирск, Россия

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: a.cherepanov1@g.nsu.ru

Кислородсодержащие биотоплива, такие как бутанол, предлагают значительные практические преимущества, снижая выбросы парниковых газов и сажи, при этом обеспечивая более высокую энергоемкость и совместимость с существующими бензиновыми двигателями. Последние достижения в области биотехнологий открывают инновационные пути производства бутанола, что делает его многообещающей возобновляемой альтернативой для диверсификации источников энергии и решения проблем изменения климата [1]. Среди изомеров бутанола н-бутанол является наиболее реакционноспособным, что открывает большие перспективы для его практического применения. Таким образом, использование ион-чувствительных технологий предоставляет широкие возможности для контроля горения н-бутанола. Однако ионная химия в пламени н-бутанола изучена слабо, что обусловлено в первую очередь недостатком экспериментальных данных о его ионной структуре.

Целью данной работы было создание модели кинетики ионно-молекулярных реакций в пламени смесей С4H9OH/O2/Ar с различными коэффициентами избытка горючего (ϕ = 0,75, 1,00, 1,25). Пламя стабилизировалось на плоскопламенной горелке типа Бота-Сполдинга при атмосферном давлении. Для этого методом молекулярно-пучковой масс-спектрометрии исследована катионная структура пламен предварительно перемешанных смесей перечисленных выше. На основе детальной химико-кинетической модели трансформации нейтральных компонентов, основанной на модели CRECK, которая была дополнена реакциями, включающими заряженные частицы (H3O+, HCO+, C2H3O+, CH3O+, CH5O+, CH3+, C3H3+, C3H5+), а также данных, доступных в литературе по кинетике реакций с участием катионов, обнаруженных в эксперименте, была разработана химико-кинетическая модель, включающая множественные катионы: C4H5+, C5H3+, C5H5+, C5H7+, C3H4OH+, C3H6OH+, C3H8OH+, C4H6OH+, C4H8OH+, C4H10OH+. Термохимические данные вышеуказанных катионов были рассчитаны с использованием высокоточных методов квантовой химии W2-F12.

Используя полученную модель, были проведены численные расчеты катионной структуры пламени с помощью программного обеспечения Cantera 2.6 [2]. На основе сравнения экспериментальных и расчетных данных было установлено, что предложенная модель корректно описывает относительное содержание основных катионов, таких как: H3O+, C2H3O+ и C3H4OH+, но недооценивает C4H8OH+, C4H10OH+. Предложенная модель была проанализирована, и были установлены основные пути реакций с участием ионов. Результаты, полученные в данной работе, послужат основой для дальнейшего совершенствования модели ионной химии в пламени кислородсодержащих видов топлива.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-13-00383).

Литература

1. Bolla, M., Papp, M., Olm, C., Böttler, H., Nagy, T., Zsely, I. G., & Turanyi, T. (2022). Comparison and analysis of butanol combustion mechanisms. Energy & Fuels, 36(18), 11154-11176.

2. Goodwin D. G., Moffat H. K., Speth R. L. Cantera: An object-oriented software toolkit for chemical kinetics, thermodynamics, and transport processes. – 2018.