Нанотехнологии: медицина будущего

Степина А.А.

Студентка, 2 курса специалитета Лечебное дело

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,

Лечебное дело, г. Орёл, Россия

E-mail: stepina_alexa@mail.ru

Нанотехнологии в медицине (наномедицина) революционизируют лечение, диагностику и регенерацию, используя наночастицы и наноструктуры для целенаправленной доставки лекарств (снижая токсичность), создания улучшенным имплантов разработки сверхточных диагностических биочипов и маркеров, а также для «нанороботов» и тканевой инженерии, открывая путь к персонализированной медицине и борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями. Одной из самых распространенных нанотехнологий в фармакологии и медицине является использование наночастиц. Биосенсоры используются для определения глюкозы у больных диабетом в системах мониторинга  уровня глюкозы в крови. Такие устройства позволяют анализировать изменения в составе межклеточной жидкости, используя юиологические маркеры. Из-за совершенствования известных систем и технологий разрабатываются новые соединения полимеров с активными веществами, полимерные мицеллы, неорганические наночастицы, фуллерены [2]. Наносенсоры – это устройства с датчиками, которые используют нанотехнологии для обнаружения и измерения различных химических и биологических веществ. Например, IBM разработала наносенсоры для обнаружения бактерий и вирусов, наносенсоры обнаруживают биомаркеры рака, диабета, сердечных заболеваний на сверхнизких концентрациях, часто до появления симптомов [1].

| № | E, мВ | С, моль/л | Lg C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -490 | 0,1 | -1 |
| 2 | -368 | 0,01 | -2 |
| 3 | -324 | 10-3 | -3 |
| 4 | -307 | 10-4 | -4 |
| 5 | -309 | 10-5 | -5 |

Целью наших исследований было изготовление датчиков на глюкозу. Композиционные материалы получали методом химической металлизации гранул полистерола. Обьемная доля содержания металла никеля менее 1%. Иммобилизацию проводили на поверхности композита электрода, на первом этапе активацию поверхности рабочего электрода в растворе поливинилпирролидона в течение 1 часа при комнатной температуре. А затем помещали в буфер-ферментативный раствор, содержащий глюкозаоксидаза и выдерживали 1,5-2 часов. Далее измеряли электродные потенциалы полученного биосенсора в серии растворов глюкозы от 0,1-10-5 моль/л. Полученные значения электронного потенциала приведены в таблице. Разработаны новые электрохимические сенсоры на основе никеля в растворе глюкозы в биологических жидкостях. В настоящее время композиты применяются как датчики в медицине. Они дешевы и удобны благодаря простоте анализа, высокой специфичности и чувствительности

Литература

1. Баллюзек Ф.В., Куркаев А.С., Сенте Л. Нанотехнологии для медицины. С-Пб: Сезам-Принт. 2009.

2. Поляков В.В. Биомедицинские нанотехнологии. Таганрог: ЮФУ. 2018.