Разработка оборудования для отделения осадков в процессе доочистки сточных вод глюконатом натрия

Иващенко Д.Р.1
Студент, 2 курс бакалавриата 
1Севастопольский государственный университет, Институт ядерной энергии и промышленности, химия и химическая технология, г. Севастополь, Россия

E-mail: dashaflyme@yandex.ru

В настоящее время для города Севастополя актуальной проблемой является загрязнение водных объектов промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, содержащими токсичные вещества, в том числе ионы тяжелых металлов [1]. Основную опасность представляют металлы, такие как железо (III), медь (II) и свинец (II), концентрации которых в стоках часто превышают установленные предельно допустимые концентрации (ПДК).

Тяжелыми металлами принято считать класс соединений металлов, у которых массовое число превышает 50. Многие тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк, молибден, участвуют в биологических процессах и в определенных количествах являются необходимыми для функционирования растений, животных и человека микроэлементами. С другой стороны, тяжёлые металлы и их соединения могут оказывать вредное воздействие на организм человека, способны накапливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний. [2]

При решении данной проблемы необходимо внедрение современных эффективных технологий для глубокой доочистки вод. Одним из перспективных направлений является использование комплексообразователей, способные переводить ионы тяжелых металлов в устойчивые, малорастворимые, легко извлекаемые формы. В качестве такого реагента нами рассматривается глюконат натрия, являющийся комплексообразователем с высокой способностью связывания, а также часто применяемой добавкой в пищу, что говорит о его экологичном и безопасном использовании. [3]

Однако образование стабильных хелатных осадков в процессе очистки порождает технологическую задачу их эффективного отделения.

Целью данной работы является разработка установки для осаждения образовавшихся осадков и дальнейшее их отделение. Оборудование устанавливается по течению. Принцип действия заключается в том, что установка по бокам содержит сетки для пропускания вод, содержащую несвязанные ионы тяжелых металлов, в отельном отсеке содержится глюконоксилый натрий, который вступает в реакцию при попадании воды в основной блок, после чего осажденные частицы, которые тяжелее воды, переносятся течением на дно второго отсека, а очищенная вода выходит с другой стороны через сетку.

Таким образом, в рамках развития технологии доочистки сточных вод глюконовокислым натрием была разработана конструкция проточной установки для сепарации образующихся хелатных осадков.

Литература

- Ivashchenko D.R., Kravchenko D.A. Study of the complexing properties of glucoconjugate. Current Problems of Ecology and Nature Management: Proceedings of the III Student Scientific and Practical Conference, Sevastopol State University, D.M. Sytinov (Ed.), Sevastopol: SevSU, April 25, 2025, pp. 117-121.

- Suldina T.I. The content of heavy metals in food products and their effect on the human body. Rational Nutrition, Food Additives and Biostimulants. 2016. No. 1. P. 136.

- Sawyer D.T. / Metal-gluconate complexes // Chem. Rev. – 1964. – Vol. 64. – P. 633–643.