Разработка технологии получения пищевого продукта на основе рыбного коллагена

Ерофеева К.А.1, Нехорошев С.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Югорский государственный университет, Высшая нефтяная школа, Ханты-Мансийск, Россия.

2Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийск, Россия.

E-mail: ksenia.erofeeva24@mail.ru

Вторичное сырье рыбоперерабатывающей промышленности, в частности кожа рыб, является перспективным источником коллагена – фибриллярного белка, широко востребованного в пищевой, медицинской и косметологической отраслях. Традиционное сырье животного происхождения (крупный рогатый скот) имеет ряд ограничений, включая риски трансмиссивных инфекций и религиозные запреты, что обуславливает актуальность разработки технологии получения коллагена из доступного местного рыбного сырья.

Целью работы является разработка технологии получения нативного коллагена из кожи щуки Обь-Иртышского бассейна с последующим созданием функционального пищевого продукта. Выбор щуки в качестве сырья обусловлен максимальным содержанием белка (18,59%) и минимальным – жира (4,79%) среди прудовых рыб, а также высоким содержанием пролина и глицина, характерным для коллагеновых белков [1].

Для выделения коллагена применяли кислотный метод экстракции, как наиболее простой, экономичный и обеспечивающий сохранение нативной тройной спиральной структуры белка. В качестве экстрагента использовали 4%-ный раствор уксусной кислоты, обеспечивающей более контролируемое растворение по сравнению с неорганическими кислотами. Экстракцию проводили при соотношении растворитель: сырье 1:20 в течение 12 часов при температуре 4±2°С для минимизации термического воздействия. Выделенный коллаген подвергали сублимационной сушке (лиофилизации) при давлении 13 Па и температуре сублимации 240 К [2]. В результате сушки был получен не порошкообразный продукт, а пористый коллагеновый материал – коллагеновая губка, обладающая развитой поверхностью и способная эффективно удерживать влагу.

На основе полученной коллагеновой губки была разработана рецептура кондитерского изделия – коллагеновой конфеты. Губку покрывали шоколадной глазурью, что позволило получить продукт с высокими органолептическими показателями, сочетающий хрустящую текстуру глазури и пористую структуру коллагеновой основы. Полученная коллагеновая конфета обладает обогащающими свойствами: содержит натуральный коллаген, способствующий поддержанию здоровья суставов, кожи и соединительных тканей

Таким образом, в результате проведенного анализа обоснована технология получения нативного коллагена из кожи щуки с применением экологически безопасных реагентов и щадящих режимов обработки, что позволяет рассматривать разработанный подход как ресурсосберегающий и перспективный для переработки вторичного рыбного сырья Обь-Иртышского бассейна.

Литература

1. Антипова Л.В., Дворянинова О.П., Гребенщиков А.В., Чудинова Л.П. Перспективы использования верхних покровов пресноводных рыб // Рыбпром: технологии и оборудование для переработки водных биоресурсов. 2009. № 4. С. 28-32.

2. Новикова Л.С., Васильева Н.А., Голованова Е.С., Лавров А.В. Получение коллагена и некоторых лекарственных препаратов на его основе // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2011. № 1. С. 139-145.