Разработка технологии получения продукта питания на основе рыбного белка

Валидова А.А.1, Нехорошев С.В.2

1Студент, 4 курс бакалавриата

1Югорский государственный университет, Высшая нефтяная школа, Ханты-Мансийск, Россия.

2Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Россия.

E-mail: nastavershinina2709@gmail.com

Рыбный белок является ценным источником полноценного протеина со сбалансированным аминокислотным составом. Рыбный белковый концентрат (РБК) представляет собой сухой порошкообразный продукт с высоким содержанием белка, удобный для транспортировки и хранения. Западная Сибирь располагает запасами частиковых рыб, в частности щуки, которая может служить сырьем для производства РБК [1]. Цель работы заключалась в разработке технологии получения пищевого РБК из мякоти щуки с применением сублимационной сушки и антиоксидантов.

Объектом исследования служила щука, выловленная из водоемов Обь-Иртышского бассейна. Химический состав сырья определяли стандартными методами: белок по Кьельдалю, жир экстракционно-весовым методом в аппарате Сокслета, влагу и золу гравиметрически. Технологическая схема получения РБК включала следующие этапы: измельчение сырья, обезжиривание методом водно-спиртовой экстракции и сублимационную сушку. Несмотря на невысокое содержание липидов (1,1 %), их удаление является критически важным этапом. Липиды рыб, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, чрезвычайно чувствительны к окислительной порче. Продукты окисления ухудшают органолептические свойства и снижают пищевую ценность готового продукта. Для эффективного удаления липидов использовали экстракцию водно-спиртовым раствором. Применение сублимационной сушки позволило провести щадящее обезвоживание, максимально сохранив нативную структуру белка [2].

Для повышения стабильности РБК при хранении и защиты от остаточных липидов (менее 1 %) на стадии обезжиривания в экстрагент вводили природный антиоксидант флавоноидной природы – дигидрокверцетин. Контроль качества готового продукта включал определение массовой доли белка, жира, влаги и золы. Содержание белка в готовом продукте составило 86,5 %, что соответствует требованиям, предъявляемым к данному типу продуктов.

Сочетание сублимационной сушки с антиоксидантной обработкой позволяет сохранить пищевую ценность белка и обеспечить стабильность продукта при хранении. Разработанная технология ориентирована на использование местного сырья и может быть реализована на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли. Полученный продукт рекомендуется в качестве обогащающей добавки в пищевых продуктах, в том числе длительного хранения.

Литература

1. Asfar M., Maksum F. Nutritional characterization and functional properties of milkfish (Chanos chanos) protein concentrate and whole fish powder as protein and calcium ingredient products // Food Chemistry Advances, 2025. Vol. 9.

2. Сыроватка В.И. Сублимация рыбопродуктов в условиях Арктики при производстве кормов для сельскохозяйственных животных // Вестник МГУ. 2021. № 2. С. 274-290.