Изучение цитотоксичности моделей 3D-биорезорбируемых скаффолдов для 
трансплантантов молочной железы

Усатов Н.С.1, Ле-Дейген И.М.1, Багдасарян А.А.2, Вишнякова П.А. 2, Киселева В.В. 2

Студент 4 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва, Россия

E-mail: usatovnikita0807@gmail.com

Рак молочной железы является наиболее распространенным злокачественным новообразованием у женщин и в ряде случаев требует выполнения мастэктомии. Важным этапом реабилитации является восстановление утраченного объема тканей. В качестве перспективного направления рассматривается применение 3D-биорезорбируемых скаффолдов, которые выполняют функцию каркаса и создают условия для формирования новой жировой ткани. Клинический успех таких имплантатов зависит от их контролируемой биодеградации и эффективной интеграции с окружающими тканями.

В качестве материалов для скаффолдов можно использовать различные природные или синтетические полимеры, такие как хитозан, коллаген, фибрин, полимер молочной, гликолевой кислот, поликапролактон и т.д. [1]. Материал, физико-механические и биологические свойства, а также морфология конструкции должны в максимально возможной степени соответствовать характеристикам нативной ткани. Такой каркас должен обеспечивать структурную поддержку, способствовать адгезии, пролиферации и дифференцированию клеток, соответствовать анатомическим особенностям дефекта и сохранять функциональную стабильность в условиях физиологических нагрузок.

Вместе с тем одним из ключевых критериев выбора материала является отсутствие цитотоксических свойств. В процессе биодеградации материала не должно происходить высвобождения соединений, способных замедлять регенерацию тканей или нарушать функциональную активность клеток. Одним из наиболее распространенных и методически доступных способов оценки цитотоксичности материалов in vitro является МТТ-тест, основанный на восстановлении тетразолиевого красителя 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолий бромида клеточными оксидоредуктазами, что отражает уровень метаболической активности жизнеспособных клеток.

В настоящем исследовании была проведена оценка влияния 3D-биорезорбируемых скаффолдов, изготовленных из полилактогликолида (ПЛГ) и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), на метаболическую активность и жизнеспособность мезенхимальных стволовых клеток (МСК) с использованием МТТ-теста.

С этой целью были выполнены серии экспериментов, включавшие инкубацию клеток как в условиях прямого контакта со скаффолдами, так и в присутствии экстрактов скаффолдов, приготовленных в полной ростовой среде. Для этого суспензии клеткок помещали на планшеты для культивирования и вносили скаффолды либо их экстракты на 48 часов, после чего проводили МТТ-тест. По результатам исследования установлено наличие цитотоксического действия КМЦ – выживаемость клеток снизилась до 25-30% в обоих случаях. В случае ПЛГ как при прямом контакте, так и при воздействии экстрактов, наблюдалось отсутствие значимой разницы в выживаемости клеток из групп контроля и контактировавшими с ПЛГ. Полученные данные позволили обосновать выбор ПЛГ в качестве материала для дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке государственного задания «Разработка 3D -биорезорбируемого скаффолда для реконструкции молочной железы» № 125050605838-9.

Литература

1. Asti A., Gioglio L. Natural and synthetic biodegradable polymers: different scaffolds for cell expansion and tissue formation // The Int. J. of Art. Org. 2014. Vol. 37. P. 187-205.