«Использование водоносных горизонтов как аккумуляторов тепла»

Ткаченко И. С., студент 3 курса

Расторгуев А. В., к.т.н., научный руководитель

В наши дни появляется интерес к использованию водоносных горизонтов в качестве аккумуляторов тепла, в силу их высокой теплоемкости и экологичности. Реализованы некоторые примеры таких установок зарубежом, работающих по принципу замкнутой дуплетной схемы скважин, что делает возможным их использования в системах кондиционирования. В нашей стране эти системы еще не так распространены, хотя среднегодовая температура подземных вод определяет возможность их использования в Москве и Московской области. Однако для длительной эксплуатации такой установки необходимо не допускать распространения теплового фронта нагретых вод до откачивающей скважины, в следствие чего требуется построение модели миграции тепла в используемом водоносном горизонте.

В связи с этим в работе обосновывается модель теплопереноса в подольско-мячковском водоносном комплексе (С2pd-mc) на территории Звенигородской биологической станции, исследуется диапазон параметров модели, а также чувствительность самой модели к ним. Она строилась на основе опытных испытаний на Звенигородском полигоне в 2021 году, строение исследуемого горизонта обусловило выбор схемы гетерогенно-блоковой среды. Таким образом была сформулирована геомиграционная схематизация, проведено математическое моделирование миграции тепла, реализованное численно-аналитически, что подразумевает решение фильтрационной задачи на основе суперпозиции скорости фильтрационного потока со скоростями фильтрации, связанными с действиями откачивающих – закачивающих скважин (решение Тейса), решение задачи теплопереноса проведено методом конечных разностей. Алгоритм был реализован на языке Fortran и использован для интерпретации эксперимента.

Интерпретация заключалась в подборе параметров модели для ее калибрации, оценки чувствительности показателей. В результате был получен диапазон исследуемых параметров модели для наблюдаемого горизонта: С 574-674 [ккал/м3/град], коэффициента теплообмена вода – блоки породы, λ 16 – 38 [ккал/м3/град/сут], коэффициента, учитывающего форму блока, β 9 – 13 [-], эффективной мощности водовмещающей толщи, m, 9 - 23 [м].

Определена чувствительность: оказалось, что определяемая температура больше зависит от изменения коэффициента теплообмена вода – блоки породы, λ и эффективной мощности водовмещающей толщи, m, нежели от изменения теплоемкости, С и коэффициента формы блока, β.

По полученным данным в ходе интерпретации, прогноз распространения фронта тепла в подольско-мячковском водоносном комплексе может осуществляться с большей точностью, что, как говорилось выше, при проектировании различных установок аккумулирования тепла является центральной задачей.

Список литературы

- Алексеев В.С., Хохлатов Э.М., Астрова Н.В. Низкопотенциальное тепло подземных вод, Москва, 1985 г.

- Лехов А. В., Кортунов Е.В, Лехов В.А. и др. Детализация гидрогеологических характеристик водоносного горизонта в карстующихся известняках (Звенигородский Полигон МГУ Имени М.В. Ломоносова)., Инженерная геология, 2019. — Т. 14, № 1. — с. 72–87.)

- A. Kleyböcker, M. Bloemendal, J. van den Broeke, Aquifer thermal energy storage, 2023