Клочкова П.Ю.

Сравнительный анализ пересчета вверх методами эквивалентных источников
и фильтрации на основе БПФ

3 курс, кафедра геофизических методов исследования земной коры Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Паленов А.Ю.

В летний полевой сезон 2024 года на восточных отрогах Срединного Хребта (п-ов Камчатка) были проведены наземные магнитометрические исследования с использованием современного геофизического оборудования. Работы выполнялись в условиях сложного горного рельефа с перепадами высот от 590 до 1330 метров, что потребовало особого подхода к обработке и интерпретации данных. Исследуемый район характеризуется наличием сильномагнитных пород, что обусловило существенную амплитуду аномалий магнитного поля, достигающую  5000 нТл. Источники этих аномалий (по данным полевых каппаметрических исследований) выходят на поверхность, зачастую составляя выраженные элементы рельефа.

Основной целью исследования является сравнительное изучение эффективности двух принципиально различных подходов к пересчёту магнитных аномалий в верхнее полупространство с использованием современных методов трёхмерной  инверсии:

- Метод спектральной фильтрации на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ);

- Метод эквивалентных источников на основе решения линейной обратной задачи.

При расчете трехмерной модели инверсии было выполнено сравнение цифровых моделей рельефа Alos и Copernicus с реальными данными (GPS). Было выявлено, что ЦМР имеет постоянный сдвиг порядка 10 м от реальных данных (GPS), при учете которого стандартное отклонение не превышает 3 м.

Особое внимание в работе уделено анализу влияния выраженного горного рельефа на результаты пересчёта. Установлено, что спектральный подход, не учитывающий реальную топографию поверхности, приводит к существенным искажениям при интерпретации данных. В то же время метод эквивалентных источников, основанный на 3D инверсии с учётом рельефа и разновысотного положения реальных точек наблюдений предполагает более правильный расчет пространственного распределения аномальных магнитных полей в верхнем полупространстве.

Работа содержит детальный сравнительный анализ точности обоих методов, выполненный на основе полевых данных с применением современных алгоритмов трёхмерного моделирования. Полученные результаты демонстрируют основные ошибки, возникающие из-за неучета поверхности наблюдений магнитного поля при разделении поля на региональную и локальную составляющие стандартными методами. Разница пересчета вверх в ZondGM3D и GeosoftOasis Montaj показывает, что её увеличение преимущественно приурочено к положительным формам рельефа и уменьшения на склоновых формах рельефа. Результат имеет важное практическое значение для повышения достоверности интерпретации геолого-геофизических данных при поисках месторождений в сложных топографических условиях.