Лахтин А.А.

Биовыщелачивание металлов – современный способ переработки руд и отходов

1 курс, профиль экологическая геология, кафедра геохимии Геологического факультета МГУ им. Ломоносова

Научный руководитель: н.с., к.геол-мин.н. Гришанцева Е.С.

Биовыщелачивание – современный способ переработки руд и отходов, при котором добываемый металл переводится в раствор при воздействии на сульфидный минерал микроорганизмов. Метод основан на способности тионовых бактерий окислять восстановленные соединения серы. В основном для процесса бактериального выщелачивания применяются микроорганизмы Thiobacillus ferrooxidans, открытые в 1947 году Л. Колмером и М. Хинклем при изучении причин возникновения кислых шахтных вод. Для обеспечения своей жизнедеятельности бактерии этого вида способны помимо серы окислять восстановленное железо, переводя его в трехвалентное [1]. Для протекания процесса необходимо существование в среде ионов сульфата, таким образом, в результате окисления железа в растворе образуется трехвалентный сульфат железа, который является сильнейшим окислителем сульфидов.

Метод официально начал применяться и был запатентован в 1960-х  годах компанией Kennecott copper для переработки сульфидных минералов цинка и меди. Технология биовыщелачивания может реализовываться двумя путями: прямым и непрямым. Прямой путь биовыщелачивания подразумевает прикрепление микроорганизмов к поверхности минерала, предположительно в местах дефектов кристаллической решетки, и его окисление. Непрямой путь биовыщелачивания подразумевает образование бактериями трехвалентного сульфата железа, которым окисляются сульфидные минералы, таким образом, микроорганизмы выполняют каталитическую функцию. Так как механизм прикрепления микроорганизмов к кристаллической решетки не объяснен полностью, большинство ученых склоняются к существованию только непрямого пути бактериального выщелачивания.

Существуют три подхода к реализации технологии биовыщелачивания: чановый, кучный и подземный.

На территории Российской Федерации технология применяется на Олимпиаднинском месторождении, месторождении Шануч, на горно-обогатительных комбинатах Бурибаевском, Учалинском и «Тувакобальт», а также на ООО «Башкирская медь» [2].

Технология биовыщелачивания может быть реализована для удаления тяжелых металлов из почв и сточных вод, снижения негативного влияния кислотного дренажа шахтных вод, устранение отвалов забалансовых руд, занимающих обширные территории, путем их переработки, биоремедиации уже имеющихся промышленных площадок и хвостохранилищ и предотвращения попадания мышьяковистых выбросов в атмосферу.

Таким образом, технология биовыщелачивания является дешевым и простым в реализации способом переработки руд и отходов, основными условиями протекания которого является поддержание значений pH=1,5-3,5, поддержание нормального атмосферного давления, поддержание температуры  20-800С и поступление кислорода.

Список литературы

- Макаревич Е.В. Промышленная микробиология и основы биотехнологии: учебное пособие для студентов вузов. Мурманск: МГТУ, 2009, 256 с.

- Четверикова Д.В. Технология биологического выщелачивания металлов из отходов горно-обогатительных производств: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. Щелково: РАСХН, 2013, 23 с.